Data l’elevata potenzialità delle determinazioni ELISA in termini di produttività ossia analisi di un numero elevato di campioni in tempi brevi, si è voluto validare un metodo ELISA per la ricerca e la determinazione quantitativa di Aflatossina M1 sulle matrici latte, formaggio e burro. Utilizzando sia campioni drogati che matrici di riferimento, il metodo è stato validato su un ampio intervallo di concentrazioni, anche di molto superiori ai limiti di tolleranza normati e/o consigliati per le matrici prese in esame. Infatti il campo di validazione è 5÷100 ng/kg, 75÷475 ng/kg e 20÷80 ng/kg per la matrice latte, formaggio e burro rispettivamente. Il recupero complessivo è stato 108% (CV=9,2%) per il latte, 102% (CV=5,8%) per il formaggio e 102% (CV=8,1%) per il burro. È stata inoltre calcolata, mediante approccio bottom-up, l’incertezza di misura pari a 20,6% (fattore di copertura k=1,99, P=95%, gradi di libertà 􀁑=75) per la matrice latte, 22,3% (fattore di copertura k=2,01, P=95%, gradi di libertà 􀁑=45) per la matrice formaggio e 33,1% (fattore di copertura k=2,03, P=95%, gradi di libertà 􀁑=36) per la matrice burro. Il metodo si è dimostrato idoneo in termini di sensibilità, precisione e accuratezza anche a concentrazioni di Aflatossina M1 relativamente alte; è applicato routinariamente. Oltre alla produttività analitica, tale metodo presenta altre potenzialità e ben si presta a possibili applicazioni, quali ad esempio studi di trasferimento dell’Aflatossina M1 dal latte ai prodotti derivati seguendo le varie fasi di lavorazione e maturazione del prodotto caseario